| Фильтр комбинированный ДОТ 320 А2В1Е1К1Р3RD |  | Комбинированный фильтр в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения как выше 65°, неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его производных, аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 1(низкой эффективности); - по аммиаку и его производным – 1 (низкой эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.235-2019. Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет Срок годности: не более гарантийного срока хранения. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зелёный, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Упаковка: Ящик из гофрокартона № 469 (592*392*225 мм) - 30 шт. Ящик из гофрокартона (465*230*230 мм) - 16 шт. / 6,5 кг. Ящик ЯДДВП-1 (950*540*470 мм) - 63 шт. / 38 кг.. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |