Техописание фильтров UNIX 303 обезличенное

Фильтр противоаэрозольный марки P3 R D предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны.

Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации.

Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на корпусе фильтра.

Фильтры противоаэрозольные марки P3 R D разработаны специально для применения в условиях повышенной влажности и запыленности

Характеристики:

Конструкция. Фильтры изготовлены с использованием высокоэффективного противоаэрозольного материала обеспечивая качественную защиту при низком сопротивлении дыханию. Пластиковый корпус закрытого типа защищает вложенный в него противоаэрозольный фильтр от влаги в виде брызг, что позволяет использовать фильтры в условиях повышенной влажности.

Прочное и удобное крепление. Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.

Технические характеристики:

1.  Диаметр байонетных узлов крепления – 25 мм.

2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин - не более 73,5 Па.

3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 230,4 Па.

4. Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин. - не более 0,05%.

5. Устойчивость к запылению: сопротивление воздушному потоку после запыления расходом 47,5 дм³/мин. - не более: 700 Па.

6. Масса фильтра без упаковки - не более 40 г.

Состав и описание:

- P3 – высокой эффективности

- R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

- D – устойчивость к запылению

- Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.